ZP.271.03.2021.D

Formularz cenowy

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej

| Nazwa asortymentu | Charakterystyka | Charakterystyka oferowanego produktu (producent / nr katalogowy / link do strony z kartą charakterystyki) | J.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość brutto [zł] 5x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rura kanalizacyjna PVC-U d200x5,9mm | − struktura ścianki: lita, − sztywność obwodowa: min. SN8 − klasa rury: „S” |  | m | 30 |  |  |  |
| Rura kanalizacyjna PVC-U d250x5,9mm | jw. |  | m | 112 |  |  |  |
| Rura kanalizacyjna PVC-U d400x5,9mm | jw. |  | m | 6 |  |  |  |
| Studnia kanalizacyjna betonowa z dnem d:1000mm, gł. 1,00m | - wytrzymałość mechaniczna betonu na ściskanie: C40/50 - klasa wytrzymałości: 50, - nasiąkliwość betonu: ≤4% - stopień wodoprzepuszczalności: W12 - mrozoodporność: F150, - przejścia szczelne wbudowane na etapie produkcji - uszczelnienie uszczelką elastomerową - kręgi denne z wyrobioną kinetą i zamontowanymi przejściami szczelnymi dla rur pvc |  | szt. | 6 |  |  |  |
| Studnia kanalizacyjna betonowa z dnem d:1000mm, gł. 1,50m | jw. |  | szt. | 2 |  |  |  |
| Studnia kanalizacyjna betonowa z dnem d:1000mm, gł. 2,00m | jw. |  | szt. | 2 |  |  |  |
| Płyta nastudzienna124/62, 5/24 | - wytrzymałość mechaniczna betonu na ściskanie: C40/50 - klasa wytrzymałości: 50, - nasiąkliwość betonu: ≤4% - stopień wodoprzepuszczalności: W12 - mrozoodporność: F150, |  | szt. | 10 |  |  |  |
| Stopnie złazowe | Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 |  | szt. | 18 |  |  |  |
| Właz kanałowy typu ciężkiego | - wykonane z żeliwa szarego - niewentylowane, - średnica włazu 600mm, D400 |  | szt. | 10 |  |  |  |
| Wpust uliczny | - średnica wpustu: 500mm, - głębokość 1,50m, - materiał beton o parametrach zgodnych z parametrami elementów betonowych, - zwieńczenie kratą żeliwną z pierścieniem ¾ w wykonaniu krawężnikowym lub jezdniowym, - krata posadowiona na pierścieniu odciążającym, - przejście szczelne dla przykanalika pvc o średnicy 200mm wykonane na etapie produkcji |  | szt. | 10 |  |  |  |
| Odwodnienie liniowe | Korpus koryta wykonany z polimerobetonu. Szerokość 30cm Krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, zakotwione w bocznych ścianach. Krawędzie koryt wyposażone w specjalne poziome zamki pod ruszt (system zatrzaskowy), a także w poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = F900. Ruszty żeliwny klasy D400. Mocowanie rusztów - zatrzaskowe oraz blokada poprzeczna. |  | szt. | 20 |  |  |  |
| Zbiornik retencyjno – rozsączający | - pojemność magazynowania nie mniej jak 126,4 m3, - wymiary zbiornika długość 26,4m ; szerokość 8,4m ; wysokość 0,6m - możliwość najazdu pojazdów w zakresie ruchu SLW30, - możliwość czyszczenia i inspekcji wizyjnej zbiornika, |  | szt. | 1 |  |  |  |
| Układ podczyszczania wód opadowych | - zintegrowany z dwóch zbiorników betonowych o średnicy 1200mm, - beton zgodny z parametrami elementów betonowych, - osadnik zawiesiny stałej w konstrukcji wirowej, - pojemność części osadnikowej 1330dm3, - separator substancji ropopochodnych lamelowy, - pojemność magazynowania oleju 300dm3, - przepustowość nominalna układu Qn=15l/s, - przepustowość maksymalna układu Qmax=150l/s, - możliwość czyszczenia i eksploatacji separatora i osadnika z powierzchni terenu. |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Podpisano:

..............................................................................

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)