Opis przedmiotu zamówienia

dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie sołectw

w Gminie Złotów

- Sołectwo Stawnica

Huśtawka bocianie gniazdo o konstrukcji metalowej

Wymiary huśtawki wahadłowej:

- wysokość - 220cm

- długość - 240cm

- szerokość - 280cm

- głębokość posadowienia w gruncie - 60cm

- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia - 730cm x 350cm

- maksymalna wysokość upadku - 125cm

Elementy składowe huśtawki wahadłowej:

- huśtawka wahadłowa wolnostojąca o konstrukcji metalowej z jednym siedziskiem bocianie gniazdo

Materiały:

- konstrukcja huśtawki wykonana z profili stalowych 80mm x 80mm o grubości ścianki 3mm, o zaokrąglonych krawędziach,

- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,

- huśtawka posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych,

- siedzisko zawieszone na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniwach,

- połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS,

- zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane,

- siedzisko bocianie gniazdo wykonane z obręczy stalowej i lin polipropylenowych,

- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego,

- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane.

Karuzela potrójna wisząca z siedziskami płaskimi w konstrukcji metalowej

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo, elementy kolorowe          z płyty HDPE, śruby i mocowania ze stali nierdzewnej. Połączenia śrubowe zabezpieczone plastikowymi osłonami. Siedziska wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą. Zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłoniętym gumową powłoką. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.

Pole strefy bezp.: m2 61.5

Obwód strefy bezpiecznej: 27.8m

Max wysokość upadku:  0.7m

Szerokość urządzenia:  3.19m

Długość urządzenia:  3.19m

Wysokość urządzenia:  2.65m

Szerokość strefy bezpiecznej:  8.85m

Długość strefy bezpiecznej:  8.85m

Tablica z regulaminem placu zabaw

wymiary: szerokość: 2x550mm, wysokość: 1700mm Wolnostojąca tablica z nadrukiem podwójna (odporna na działanie warunków atmosferycznych) zawierająca: regulamin placu zabaw wraz z numerami alarmowymi.

- Sołectwo Święta

Zestaw zabawowy typu zamek - metalowy, w skład którego wchodzą 2 wieże z daszkami, ślizg metalowy, wejście drabinka, przejście rurowe między wieżami, wejście wspinaczkowe

Wymiary: 4,36x5,61m

Wysokość całkowita: 3,0m

Wysokość swobodnego upadku (HIC): 2,0m

Strefa bezpieczeństwa: 7,45x9,08m

Produkt zgodny z PN-EN 1176

Gra kółko i krzyżyk

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176.

Wymiary: 12 x 75 cm
Powierzchnia zderzenia: 312 x 375 cm
Wysokość: 160 cm
Wysokość swobodnego upadku: 0 cm

Konstrukcja z drewna klejonego impregnowanego lub stali malowanej proszkowo.
Montaż – elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocą stalowych kotw. Kotwy wykonane są ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.

Tablica z regulaminem placu zabaw

wymiary: szerokość: 2x550mm, wysokość: 1700mm Wolnostojąca tablica z nadrukiem podwójna (odporna na działanie warunków atmosferycznych) zawierająca: regulamin placu zabaw wraz z numerami alarmowymi.

- Sołectwa Nowa Święta i Płosków

Urządzenie podwójne  wahadło i twister na pylonie

WAHADŁO
Wymiary urządzenia: długość: 870 mm, szerokość: 740 mm, wysokość: 1920 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 387 cm x 374 cm.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie                        i cynkowanie. Stopnica wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.

Elementy konstrukcyjne: Konstrukcję nośną stanowi pylon. Główna rura konstrukcyjna pylonu      o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm.

Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu.

TWISTER
Wymiary urządzenia: długość: 940 mm, szerokość: 740 mm, wysokość: 1920 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 394 cm x 375 cm.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie                         i cynkowanie.

Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa „B”.

Urządzenie  wioślarz na pylonie

Wymiary urządzenia: długość: 1175 mm, szerokość: 1100 mm, wysokość: 1920 mm.
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 418 cm x 410 cm.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie                        i cynkowanie. Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody.

Elementy konstrukcyjne: Konstrukcję nośną stanowi pylon. Główna rura konstrukcyjna pylonu      o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm.

Montaż: mocowanie do fundamentów betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu.

Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa „B”.

Urządzenie biegacz na pylonie

Wymiary:
Długość 1000 mm

Szerokość 500 mm

Wysokość 1390 mm

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.  Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL.  Elementy konstrukcyjne: główny słup  konstrukcyjny  urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe  rury o średnicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.

Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa „B”.

Tablica z regulaminem placu zabaw

wymiary: szerokość: 2x550mm, wysokość: 1700mm Wolnostojąca tablica z nadrukiem podwójna (odporna na działanie warunków atmosferycznych) zawierająca: regulamin placu zabaw wraz z numerami alarmowymi.

Wszystkie użyte w niniejszej specyfikacji przykładowe zdjęcia mają na celu wskazanie oczekiwanego standardu jakościowego urządzeń. Wykonawca może zaoferować rozwiązania równorzędne technicznie i funkcjonalnie o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w specyfikacji.

Wskazane w niniejszej specyfikacji urządzenia zostaną rozmieszczone w obszarze istniejących placów zabaw. Montowane urządzenia muszą posiadać atesty dopuszczające poszczególne elementy do użytkowania w miejscach publicznych, a w szczególności oznaczone znakiem bezpieczeństwa.