Spis treści

1	CEL I ZAKRES PRACY	2

2	WYKORZYSTANE MATERIAŁY	2

3	CHARAKTERYSTYKA CIEKU I ZLEWNI	2

4	OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW MIARODAJNYCH MAKSYMALNYCH	3

4.1	Obliczenia przy wykorzystaniu modelu opad-odpływ	4

4.2	Obliczenia przy wykorzystaniu formuły opadowej	9

4.3	Obliczenia metodą odpływu jednostkowego	10

4.4	Zestawienie wyników obliczeń przepływów maksymalnych	10

5	PRZEPŁYWY CHARAKTERYSTYCZNE W RZECE GŁOMI	11

6	CZĘŚĆ GRAFICZNA	12

# CEL I ZAKRES PRACY

Celem pracy jest określenie kształtowania się przepływów w rzece Głomi dla potrzeb przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica, gmina Złotów. Opracowaniem objęto rzekę Głomię od źródeł do przekroju obliczeniowego zlokalizowanego na w/w przepuście. Operat hydrologiczny opracowano dla aktualnego stanu zagospodarowania zlewni analizowanej rzeki.

# WYKORZYSTANE MATERIAŁY

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – Dz. U. 2015 poz. 469.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

- Hydrologia stosowana. M. Ozga – Zielińska, J. Brzeziński, Warszawa 1997r.

- Hydrologia. A. Byczkowski, Warszawa 1996r.

- Atlas hydrologiczny Polski, IMGW, Warszawa 1987.

- Zasady obliczania maksymalnych rocznych przepływów o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się dla rzek polskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1985r.

- Typy reżimów rzecznych w Polsce. Dynowska, Prace Geograficzne z. 28 UJ, Kraków 1972r.

- Modelowanie wezbrań opadowych i jakości odpływu z małych nieobserwowanych zlewni rolniczych. K. Banasik, D. Górski, S. Ignar. Wydawnictwo SGGW 2000r.

- System obliczania maksymalnych opadów prawdopodobnych w Polsce, cz. I. Bogdanowicz E., Stachy J. Gospodarka Wodna 9: 274-279. 1997r.

- Maksymalne opady deszczu w Polsce, charakterystyki projektowe. Bogdanowicz E., Stachy J. Materiały badawcze IMiGW 23, Seria: Hydrologia i Oceanologia 85. 1998r.

- Eine Einheitsganglinie aus charachteristischen Systemwerten ohne Niederschlag-Abfluss-Messungen. Wackermann R. Wasserund Boden 1: 23-28. 1981r.

# CHARAKTERYSTYKA CIEKU I ZLEWNI

Rzeka Głomia jest lewobrzeżnym dopływem Gwdy, do której wpada w poniżej miejscowości Dobrzyca. Analizowana rzeka bierze swój początek na wschód od miejscowości Głomsk, pomiędzy zabudowaniami w/w miejscowości a linią kolejową Złotów-Chojnice. Przez teren źródłowy rzeki przebiega linia kolejowa Złotów – Chojnice oraz droga wojewódzka nr 188.

Na odcinku od źródeł do przepustu na drodze Stawnica – Stare Dzierzążno rzeka generalnie płynie w kierunku południowo-zachodnim. Poniżej miejscowości Głomsk rzeka przepływa przez jezioro Głomskie o powierzchni około 21ha. Po wypłynięciu z jeziora rzeka przepływa poprzez poprzecinaną licznymi rowami melioracyjnymi dolinę. Omawiany teren wykorzystywany jest gospodarczo w postaci łąk.

Przeważającą część zlewni rzeki stanowią grunty orne i łąki. Lasy zlokalizowane są w południowej części zlewni oraz w rejonie jeziora Głomskiego. Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna rozłożona jest głównie wzdłuż dróg i ulic. Największymi miejscowościami na terenie zlewni rzeki są Głomsk, Czernice i część Zakrzewa. Podsumowując, w stanie istniejącym grunty orne stanowią 71,4% powierzchni zlewni, łąki 18,5%, lasy 7,4%, tereny zabudowane (zabudowa zwarta i zagrodowa) pozostałe 2.7%.

# OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW MIARODAJNYCH MAKSYMALNYCH

Obliczenia przeprowadzono dla rzeki Głomi w przekroju obliczeniowym zlokalizowanym na przepuście w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica, gmina Złotów.

W miejscowości Dobrzyca, w km 1+100 rzeki, położony jest jedyny wodowskaz na Głomi. W przekroju wodowskazu powierzchnia zlewni wynosi 568,7 km2. Ciek o długości 57 km charakteryzuje się bardzo dużym spadkiem, średnio ok. 0,9‰, mimo tego zaliczany jest do rzek nizinnych. Na wodowskazie Dobrzyca w okresie 1971-1990 zaobserwowano następujące przepływy:

WWQ – 23,0 m3/s,

SWQ – 11,3 m3/s,

SSQ – 2,98 m3/s,

SNQ – 0,98 m3/s,

NNQ – 0,65 m3/s.

Przekrój obliczeniowy zamyka zlewnię o powierzchni 21,687 km2. Na podstawie porównania powierzchni zlewni rzeki Głomi w przekroju wodowskazowym i przekroju obliczeniowym należy stwierdzić, że do obliczeń przepływów w przekroju obliczeniowym nie może zostać zastosowana metoda analogii hydrologicznej, dokładnie metoda ekstrapolacji, gdyż nie jest spełniony poniższy warunek [Hydrologia. A. Byczkowski. Warszawa, 1996]:

0,5Awod ≤ Ax ≤ 1,5Awod, gdzie:

Awod – powierzchnia zlewni w profilu analogu [km2] (pow. zlewni na wodowskazie Dobrzyca),

A – powierzchnia zlewni w profilu obliczeniowym [km2].

Z powodu braku danych o stanach i przepływach w przedmiotowej rzece w przekroju obliczeniowym, w celu ustalenia jej charakterystyki hydrologicznej dla potrzeb wykonania projektowanej inwestycji, posłużono się metodą pośrednią. Do obliczeń przepływów maksymalnych prawdopodobnych zastosowano metodę modelowania matematycznego – model koncepcyjny typu opad – odpływ, dającą stosunkowo dokładną analizę kształtowania się przepływów maksymalnych prawdopodobnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, § 40.2., przepusty na drogach głównych i zbiorczych (G, Z) należy projektować na przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie przekroczenia p=1%, natomiast na drogach lokalnych i dojazdowych (L, D) należy projektować na przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie przekroczenia p=2%. W związku z powyższym, obliczeniami hydrologicznymi objęto przepływy maksymalne o wyżej wymienionych prawdopodobieństwach przekroczenia oraz dodatkowo wyznaczono przepływ o prawdopodobieństwie przekroczenia równy 5%, tj. jak dla przepustów tymczasowych. Obliczenia przeprowadzono dla istniejącego stanu zagospodarowania zlewni rzeki.

## Obliczenia przy wykorzystaniu modelu opad-odpływ

Dla potrzeb niniejszego opracowania konieczne jest określenie wielkości przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia występujących w przekroju obliczeniowym zlokalizowanym na przepuście w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica, gmina Złotów.

Dla wyznaczania przepływów maksymalnych, fali wezbraniowej, jak również kształtu hydrogramu wezbrania, posłużono się modelem koncepcyjnym typu opad-odpływ, przedstawionym w postaci dwóch równoległych kaskad zbiorników (Wackermann 1981), określającego rzędne chwilowego hydrogramu jednostkowego. Podstawową wielkością, jako wejście do tego modelu, jest opad efektywny. Został on policzony metodą SCS. W metodzie tej opad efektywny uzależnia się od rodzaju gruntu, sposobu użytkowania terenu zlewni oraz od uwilgotnienia gruntu przed wystąpieniem badanego opadu. Wszystkie te czynniki ujmuje bezwymiarowy parametr CN.

Natężenie i wielkość deszczu obliczeniowego (to jest deszczu o przyjętym prawdopodobieństwie i czasie trwania takim, przy którym występuje największe wezbranie), wyznaczono posługując się zależnościami opracowanymi przez Bogdanowicz i Stachy (1997, 1998). Obliczenia przeprowadzono dla regionu centralnego, przyjmując maksymalny opad o czasie trwania 12 - 72h. Przyjęto opad o stałym natężeniu (opad blokowy).

Rzędne chwilowego hydrogramu jednostkowego modelu określają następujące parametry charakteryzujące zlewnię:

β - parametr rozdziału opadu efektywnego na obydwie kaskady (-),

kj - współczynnik retencji kaskady j(h).

Obliczenia przepływu i hydrogramu wezbrania przeprowadzono przy pomocy modelu Wackermanna dla zlewni rolniczych. Podstawowe wielkości charakteryzujące zlewnię rzeki Głomi do przekroju obliczeniowego i wykorzystane w obliczeniach zamieszcza się poniżej:

Tabela 1 Dane podstawowe charakteryzujące zlewnię rzeki Głomi do przekroju zlokalizowanego na przepuście w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica

| Nazwa rzeki | A [km2] | Rzędna terenu na przecięciu linii będącej przedłużeniem cieku głównego z wododziałem Hmax [m npm] | Rzędna terenu w przekroju zamykającym zlewnie Hmin [m npm] | Odległość pomiędzy Hmax i Hmin L [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głomia | 21,687 | 140,0 | 109,5 | 10,178 |

W celu określenia parametru CN obszar zlewni został podzielony na kompleksy, którym przyporządkowano określone wartości CN wyznaczone dla grupy glebowej A i B. Na mapie zlewni pokazano wyodrębnione kompleksy wyznaczone dla aktualnego stanu zagospodarowania zlewni rzeki Głomi. Poniżej zamieszczono tabelę z wartościami CN dla każdego kompleksu.

Tabela 2 Zestawienie poszczególnych kompleksów i odpowiadających im wartości CN

| Nr kompleksu | Powierzchnia [km2] | użytkowanie | CN | Pow*CN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.172 | Łąki | 30 | 65.15 |
| 2 | 1.278 | Łąki | 30 | 38.33 |
| 3 | 0.347 | Łąki | 30 | 10.41 |
| 4 | 0.213 | Łąki | 30 | 6.38 |
| 5 | 0.180 | Lasy | 25 | 4.49 |
| 6 | 0.863 | Lasy | 25 | 21.57 |
| 7 | 0.100 | Lasy | 25 | 2.49 |
| 8 | 0.070 | Lasy | 25 | 1.75 |
| 9 | 0.060 | Lasy | 25 | 1.50 |
| 10 | 0.341 | Lasy | 25 | 8.52 |
| 11 | 0.220 | Zabudowa | 68 | 14.94 |
| 12 | 0.266 | Zabudowa | 68 | 18.11 |
| 13 | 0.095 | Zabudowa | 68 | 6.49 |
| 14 | 15.483 | Uprawy rolne | 69 | 1068.33 |
| Sumy | 21.687 |  |  | 1268.47 |
|  |  |  | CN śr | 58.49 |

Określone powierzchnie odpowiadają aktualnemu stanowi zagospodarowania zlewni rzeki Głomi. Średnia wartość współczynnika CN przyjęta do dalszych obliczeń wynosi 58,49. Stosując koncepcyjny model opad – odpływ i wykorzystując charakterystyczne parametry zlewni uzyskano następujące wyniki przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia:

Poniżej zestawiono otrzymane wyniki obliczeń przepływów maksymalnych i objętości fal wezbraniowych otrzymanych z modelu opad – odpływ.

Tabela 3 Zestawienie wyników obliczeń przepływów maksymalnych w rzece Głomi, wykonanych przy pomocy modelu koncepcyjnego opad-odpływ dla opadu o rozkładzie stałym

| Przekrój obliczeniowy | Prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu maksymalnego [%] | Czas trwania opadu [godz] | Opad całkowity [mm] | Przepływ maksymalny Qmax [m3/s] | Objętość fali wezbraniowej [tys.m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przepust w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica | 1 | 37 | 87,26 | 3,22 | 242,843 |
|  | 2 | 40 | 81,96 | 2,62 | 198,737 |
|  | 5 | 46 | 74,48 | 1,86 | 141,435 |

Dla porównania i sprawdzenia, obliczenia przepływów maksymalnych wykonano również przy wykorzystaniu formuły opadowej oraz metodą odpływu jednostkowego.

## Obliczenia przy wykorzystaniu formuły opadowej

Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia obliczono formułą opadową zgodnie z metodyką opracowaną w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedstawioną w opracowaniu „Zasady obliczania maksymalnych rocznych przepływów o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się dla rzek polskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1985r”. Maksymalne przepływy Qp o prawdopodobieństwie przewyższenia p w zlewniach o powierzchni mniejszej od 50 km2 na terenie całego kraju oblicza się wg wzoru:

Qp=f⋅F1⋅φ⋅H1⋅A⋅λp⋅δJ[m3/s];

gdzie:

f [-] – bezwymiarowy współczynnik kształtu fali wezbraniowej równy 0.45 na pojezierzach i 0.6 na pozostałej części kraju,

F1 [m3/s km mm] – maksymalny moduł odpływu jednostkowego, odczytywany z odpowiedniej tablicy w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki Φr i czasu spływu po stokach ts,

φ [-] – współczynnik odpływu przepływów maksymalnych,

H1 [mm] – wysokość maksymalnego opadu dobowego o prawdopodobieństwie pojawiania się 1%, odczytywana z mapy,

A [km2] – powierzchnia zlewni,

λp – kwantyl rozkładu zmiennej λp dla zadanego prawdopodobieństwa pojawienia się p odczytywany z odpowiedniej tablicy,

δJ [-] – współczynnik redukcji jeziornej, odczytywany z odpowiedniej tablicy w zależności od wskaźnika jeziorności JEZ.

Hydromorfologiczną charakterystykę rzeki oblicza się ze wzoru:

ϕr=1000⋅L+lm⋅Ir113⋅A14φ⋅H114

gdzie:

L+l [km] – długość głównego cieku wraz z suchą doliną,

m [-] – współczynnik szorstkości koryta cieku odczytywany z odpowiedniej tablicy,

Ir1 [‰] – średni wyrównany spadek rzeki wraz z suchą doliną.

Po podstawieniu do powyższych równań odpowiednich parametrów wyznaczonych dla analizowanej zlewni otrzymano wartości przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia – p%, które zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4 Wartości przepływów maksymalnych Qp o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia w rzece Głomi wyznaczone formułą opadową, w przekroju obliczeniowym zlokalizowanym na przepuście w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica

| p% | λp | Qp [m3/s] |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 1,280 | 3,935 |
| 0,2 | 1,200 | 3,689 |
| 0,5 | 1,080 | 3,320 |
| 1 | 1,000 | 3,074 |
| 2 | 0,915 | 2,813 |
| 3 | 0,857 | 2,635 |
| 5 | 0,795 | 2,444 |
| 10 | 0,701 | 2,155 |
| 20 | 0,598 | 1,838 |
| 30 | 0,536 | 1,648 |
| 50 | 0,446 | 1,371 |

## Obliczenia metodą odpływu jednostkowego

Na podstawie danych zawartych w atlasie hydrologicznym Polski, wyznaczono maksymalny odpływ jednostkowy o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, który dla zlewni rzeki Głomi wynosi qmax1%=0,1 [m3/s km2]. Ponieważ zlewnia rzeki Głomi zamknięta przekrojem obliczeniowym wynosi 21,687 [km2], stąd przepływ Qmax1% wyniesie: Qmax1% = 0,1 · 21,687 = 2,169 [m3/s].

## Zestawienie wyników obliczeń przepływów maksymalnych

Poniżej w tabeli zamieszcza się zbiorcze zestawienie otrzymanych wyników przepływów maksymalnych prawdopodobnych dla analizowanej zlewni w przekroju obliczeniowym.

Tabela 5 Zestawienie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia otrzymanych różnymi metodami obliczeniowymi

| Prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu maksymalnego p [%] | Przepływ maksymalny [m3/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | model opad-odpływ dla opadu o rozkładzie stałym | formuła opadowa | spływ jednostkowy |
| 1 | 3,22 | 3,074 | - |
| 2 | 2,62 | 2,813 | 2,169 |
| 5 | 1,86 | 2,444 | - |

Otrzymane dla formuły opadowej wyniki przepływów maksymalnych są zbieżne w porównaniu z wynikami otrzymanymi przy wykorzystaniu modelu opad – odpływ. Należy podkreślić, że przy obliczeniach prowadzonych przy wykorzystaniu formuły opadowej nie uwzględnia się rodzaju zagospodarowania terenu (kompleksów hydrologicznych) i jest to metoda mniej dokładna w porównaniu z modelem opad - odpływ. Przepływ maksymalny Qmax1% wyznaczony na podstawie spływu jednostkowego jest dużo niższy w porównaniu z przepływem maksymalnym Qmax1% otrzymanym z obliczeń modelem opad-odpływ dla opadu o rozkładzie stałym, jak również przepływem otrzymanym przy wykorzystaniu formuły opadowej.

Reasumując, jako bardziej poprawne i wiarygodne, a co za tym idzie miarodajne wielkości przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia, do dalszych analiz należy przyjąć wyniki uzyskane przy wykorzystaniu modelu opad-odpływ dla opadu o rozkładzie stałym.

# PRZEPŁYWY CHARAKTERYSTYCZNE W RZECE GŁOMI

Metoda spływów jednostkowych

Obliczenia przeprowadzono za pomocą wzoru:

Q=q · A [m3/s], gdzie:

Q – przepływ w przekroju obliczeniowym [m3/s]

q – spływ jednostkowy [m3/s· km2] – Atlas hydrologiczny

A – powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowym [km2]

Tabela 6 Przepływy charakterystyczne obliczone metodą spływów jednostkowych

| Lokalizacja przekroju | Powierzchnia zlewni A [km2] | Spływ jednostkowy |  | Przepływ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | średni roczny q [l/s km2] | średni niski q [l/s km2] | średni roczny SQ [m3/s] | średni niski SNQ [m3/s] |
| PRZEPUST w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica | 21,687 | 5,3 | 1,3 | 0,115 | 0,028 |

Metody empiryczne

PRZEPŁYW ŚREDNI ROCZNY SQ

Przepływ średni roczny SQ w zależności od współczynnika odpływu C:

SQ=0,0000317⋅C⋅P⋅A [m3/s];

gdzie:

C [-] – współczynnik odpływu; przyjęto jak dla Gwdy, C=0,3

P [mm] – normalny opad roczny średni na obszarze zlewni; przyjęto 575

A [km2] – powierzchnia zlewni.

Wartość współczynnika C dla przedmiotowej zlewni odczytano z zestawienia regionalnych współczynników odpływu rzek polskich opracowanego przez Byczkowskiego. Po podstawieniu wartości parametrów zlewni do równania otrzymano:

SQ = 0,119 [m3/s]

PRZEPŁYW ŚREDNI NISKI SNQ

Do wyznaczenia przepływu średniego niskiego dobowego – SNQ zastosowano wzór Stachy (1990), który został opracowany dla obszaru całego kraju z wyjątkiem Karpat:

SNQ=4,068⋅10−4⋅A1,045⋅SSqp0,96⋅ir0,11⋅(1+Jez)0,23 [m3/s];

gdzie:

A [km2] – powierzchnia zlewni,

SSqp [l/s km2] – średni roczny z wielolecia odpływ jednostkowy pochodzenia podziemnego, odczytany z mapy zamieszczonej w “Atlas hydrologiczny Polski, IMGW, Warszawa 1987”,

ir [m/km] – średni spadek cieku,

Jez [-] – wskaźnik jeziorności obliczony jako iloraz sumy powierzchni zlewni jezior i całkowitej powierzchni zlewni.

Po podstawieniu do wzorów wartości parametrów wyznaczonych dla analizowanej zlewni otrzymano następujące wartości przepływów średnich niskich:

SNQ = 0,026 [m3/s]

PRZEPŁYW NAJDŁUŻEJ TRWAJĄCY NTQ

Wartość przepływu najdłużej trwającego - NTQ obliczono stosując wzór empiryczny opracowany w Katedrze Budownictwa Wodnego SGGW (Byczkowski, Mandes 1986):

NTq=7,74⋅10−11⋅(J+1)5,4⋅(B+1)−0,23⋅P4,08⋅N−0,69 [l/s km2]

NTQ=A⋅7,74⋅10−14⋅(J+1)5,4⋅(B+1)−0,23⋅P4,08⋅N−0,69 [m3/s]

gdzie:

A [km2] – powierzchnia zlewni,

J [-] – wskaźnik jeziorności zlewni,

B [-] – wskaźnik zabagnienia,

P [mm] – normalny opad roczny średni na obszarze zlewni,

N [-] – wskaźnik nieprzepuszczalności podłoża zlewni.

Po podstawieniu do wzoru odpowiednich wartości zmiennych otrzymano:

NTQ = 0,039 [m3/s]

Ze względu na to, że zależność empiryczna opracowana przez Byczkowskiego i Mandes jest ważna dla północno -wschodniego obszaru Polski, otrzymaną wartość NTQ należy traktować jako mało miarodajną. Równocześnie należy podkreślić, że w literaturze hydrologicznej brak jest wzorów empirycznych służących określaniu NTQ, które można zastosować dla obszaru całego kraju uzyskując wiarygodne wyniki.

Podsumowanie

Uzyskane wartości przepływów charakterystycznych obliczone różnymi metodami są zbieżne, co świadczy o poprawności wykonanych obliczeń. Jako przepływy obliczeniowe należy przyjąć przyjęto wartości z obliczeń wzorami empirycznymi. Poniżej zamieszcza się zbiorcze zestawienie otrzymanych wyników przepływów charakterystycznych w przekroju obliczeniowym.

Tabela 7 Zestawienie wyników przepływów charakterystycznych w rzece Głomi w przekroju obliczeniowym zlokalizowanym na przepuście w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica

| Rodzaj przepływu charakterystycznego | Wartość przepływu [m3/s] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Metoda spływów jednostkowych | Metody empiryczne |
| Przepływ średni roczny SQ | 0,115 | 0,028 |
| Przepływ średni niski SNQ | 0,119 | 0,026 |
| Przepływ najdłużej trwający NTQ | - | 0,039 |

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Mapa podziału zlewni rzeki Głomi, zamkniętej przekrojem obliczeniowym zlokalizowanym na przepuście w ciągu drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stanica, na kompleksy hydrologiczne, skala 1:40 000.